# 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

# 1.1Товароведная характеристика печатной продукции

В соответствии с   ГОСТ 7.60-2003. «Издания. Основные виды», под  пе-чатными изданиями понимается - издание, полученное печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленное.[11]Печатные издания — это разнообразная печатная продукция, в которую могут входить как периодически выпускаемые, так и разовые издания, производимые специальными методами печати. Изготовление печатных изданий осуществляется в типографиях, где также происходит допечатная подготовка и послепечатная обработка.

Все издания по конструкции делятся на три основных вида: книжные, журнальные и листовые. Книжным называется издание в виде блока скреплен-ных в корешке листов печатного материала любого формата в обложке или переплетной крышке. Журнальным называется издание в виде блока скреп-ленных в корешке листов печатного материала установленного формата в обложке или переплетной крышке, издательски приспособленное к специфике данного периодического издания. Отличительной особенностью книжного и журнального (или книжно-журнального) издания является книжная конст-рукция, для которой характерно лишь скрепление листов в корешке.

Листовое издание представляет собой один или несколько листов пе-чатного материала любого формата без скрепления. К листовым изданиям относятся газеты, плакаты, буклеты, карточные и комплектные издания. Для газетного, как и для журнального издания характерны постоянный формат и строгая периодичность выпуска, для плаката (издания, предназначенного для экспонирования) — лишь то, что оно отпечатано на одной стороне бумажного листа и может состоять из нескольких листов. Самыми  распространенными  печатными изданиями являются —книги, газеты, журналы, брошюры, каталоги и др., рисунок 1.1.

Печатное издание

-это издание, полученное печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленное.

Основные виды печатных изданий

один из видов печатной продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена  типографским  или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющая объём более сорока восьми страниц и, как правило, твёрдый переплёт.

Книга

Газета

-это печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц. Виды газеты:   общеполитическая газета; специализированная газета;  специальный газетный выпуск.

-это печатное периодическое издание. Виды журналов:    общественно-политический журнал;  научный журнал;    научно-популярный журнал;    производственно-практический журнал;    популярный журнал;    литературно-художественный журнал;   реферативный журнал.

Журнал

— печатное издание, выпускаемое с целью информирования целевой группы людей (специалистов и/или других потребителей) по определенным вопросам. Информационный бюллетень, как правило, состоит из подборки актуальной тематической информации. Виды:    нормативный бюллетень;

справочный бюллетень;  рекламный бюллетень; бюллетень-хроника;    бюллетень-таблица;  статистический бюллетень.

Альманах

разновидность серийного издания, продолжающийся сборник литературно-художественных и/или научно-популярных произведений, объединённых по какому-либо признаку (тематическому, жанровому, идейно-художественному и т. п.). В отличие от журнала, выходит обычно раз в год, не всегда с одной и той же периодичностью или вовсе представляет собой непериодический сборник, содержащий сведения из различных областей общественной деятельности, обычно с указанием литературных новинок, научных достижений, законодательных изменений и т. д., приближаясь к типу календарей-справочников. В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 альманах — сборник, содержащий литературно-художественные и (или) научно-популярные произведения, объединенные по определенному признаку.

Бюллетень

Брошюра

это непериодическое текстовое книжное издание. Небольшая книга, обычно без твердого переплёта, в обложке. Вид рекламной продукции. Также бывают и обучающие брошюры.

Календарь

Каталог

Рисунок 1.1- Понятие печатного издания и его основные виды.

Печатные издания как результат производственной деятельности изда-тельских и полиграфических предприятий отличаются чрезвычайным разно-образием. Отдельные виды изданий могут выделяться по разным признакам, характеризующим издание. Необходимо систематизировать не только виды изданий, но и сами признаки, по которым выделяются те или иные виды из-даний. Кроме того, надо достичь единообразия в названиях отдельных видов изданий, то есть обобщить и утвердить наиболее подходящие термины, имею-щие четко определенное значение. Такие задачи выполняет стандартизация терминов, обозначающих виды изданий. ГОСТ 7.60-2003. «Издания. Основные виды. Термины и определения» приводит достаточно подробную классификацию печатных изданий (Приложение А).

В частности  издания подразделяются по периодичности (непериодичес-кое, сериальное, периодическое, продолжающееся издание), по составу основ-ного текста (моноиздание, сборник дайджест), по знаковой природе информа-ции (текстовое издание, картографическое издание, карта-схема, карта, издание со шрифтом Брайля, изоиздание, альбом, фотоальбом, технический альбом, атлас, изобразительный плакат, олеография, лингвистический атлас, геогра-фический атлас, линогравюра   и др.), рисунок 1.2.

В свою очередь непериодические издания подразделяются:

-по целевому назначению(официальное издание, научное издание, научно-популярное издание,  литературно-художественное издание, производственно-практическое издание, нормативное производственно-практическое издание, учебное издание, массово-политическое издание, духовно-просветительное издание, справочное издание, информационное издание, рекламное издание, издание для досуга);

-по читательскому адресу(массовое издание, популярное издание, изда-ние для детей и юношества, издание для библиотеки, издание для слепых, из-дание для служебного пользования, элитарное издание, библиофильское из-дание, адаптированное издание); [11]

Виды печатных изданий по периодичности , по составу основного текста, изоиздания

Виды изданий по периодичности

непериодическое издание

Издание, выходящее однократно, не имеющее продолжения.

сериальное издание

Издание, выходящее в течение времени, продолжительность которого заранее не установлена, как правило, нумерованными и (или) датированными выпусками (томами), имеющими одинаковое заглавие.

периодическое издание

Сериальное издание, выходящее через определенные промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие.

продолжающееся издание

Сериальное издание, выходящее через неопределенные промежутки времени, по мере накопления материала, не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими общее заглавие.

Виды изданий по составу основного текста

моноиздание

Издание, содержащее одно произведение

сборник

Издание, содержащее ряд произведений.

дайджест

Сборник, содержащий наиболее интересные материалы, перепечатанные из других изданий.

Виды изданий по знаковой природе информации. Виды изоизданий

текстовое издание, картографическое издание, карта-схема, карта, нотное издание , технический альбом, фотоальбом, художественный альбом, атлас, анатомический атлас, астрономический атлас, географический атлас, изобразительный плакат, гравюра, офорт, художественная репродукция и др.

Рисунок 1.2- Виды изданий по периодичности, по составу основного текста и знаковой природе информации.

-по характеру информации(научные и научно-популярные издания, офи-циальные и нормативно-производственные издания, производственно-практи-ческие издания, учебные издания справочные и рекламные издания, литера-турно-художественные издания);

-по характеру аналитико-синтетической переработки информации (библи-ографическое издание, библиографический указатель, печатная каталожная карточка, обзорное издание, реферативное издание);

-по оригинальности содержания(оригинальное издание, переводное из-дание, многоязычное издание, издание с параллельным текстом, параллельное издание);

- по способу организации произведений (академическое издание, избран-ные сочинения; избранные произведения, собрание сочинений, многотомное издание; многотомник, однотомное издание; однотомник, отдельное издание, приложение, серия, библиотечная серия, закрытая серия; библиотека, открытая серия, подсерия, серийное издание);

- по объему (книга,  брошюра, листовка);

- по повторности выпуска(первое издание, первое отдельное издание, пе-реиздание,  новое издание, дополненное, исправленное, переработанное, пе-ресмотренное, расширенное, стереотипное, повторное, перепечатка) , рисунок 1.3.

Периодические и продолжающиеся  издания подразделяются на:

-газеты (общеполитическая газета, специализированная газета, специальный газетный выпуск;

-журналы (литературно-художественный журнал, общественно-полити-ческий журнал, научный журнал, научно-популярный журнал, производственно-практический журнал, популярный журнал, реферативный журнал);

Классификация непериодических изданий

по целевому назначению

официальное издание, научное издание, научно-популярное издание,  литературно-художественное издание, производственно-практическое издание, нормативное производственно-практическое издание, учебное издание, массово-политическое издание, духовно-просветительное издание, справочное издание, информационное издание, рекламное издание, издание для досуга

по читательскому адресу

массовое издание, популярное издание, издание для детей и юношества, издание для библиотеки, издание для слепых, издание для служебного пользования, элитарное издание, библиофильское издание, адаптированное издание

по характеру информации

научные и научно-популярные издания, официальные и нормативно-производственные издания, производственно-практические издания, учебные издания справочные и рекламные издания, литературно-художественные издания.

по характеру аналитико-синтетической переработки информации

библиографическое издание, библиографический указатель, печатная каталожная карточка, обзорное издание, реферативное издание

оригинальное издание, переводное издание, многоязычное издание, издание с параллельным текстом, параллельное издание

по оригинальности содержания

академическое издание, избранные сочинения; избранные произведения, собрание сочинений, многотомное издание; многотомник, однотомное издание; однотомник, отдельное издание, приложение, серия, библиотечная серия, закрытая серия; библиотека, открытая серия, подсерия, серийное издание

по способу организации произведений

по объему

книга, брошюра, листовка

первое издание, первое отдельное издание, переиздание,  новое издание, дополненное, исправленное, переработанное, пересмотренное, расширенное, стереотипное, повторное, перепечатка

по повторности выпуска

Рисунок  1.3- Классификация непериодических изданий.

-бюллетени (бюллетень-таблица, статистический бюллетень, бюллетень-хроника ,нормативный бюллетень, рекламный бюллетень , справочный бюл-летень );

-календари (календарь знаменательных дат, календарь книжного типа, отрывной/перекидной календарь, табель-календарь), рисунок 1.4.

Печатные издания подразделяются по формату: на малоформатное издание, карманное, миниатюрное, книжка –малютка, портативное, фолиант, таблица 1.1.

Таблица 1.1- Виды печатных изданий по формату

| № п\п | Виды | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | малоформатное издание | Издание, формат которого более 100×100 мм, но не превышает формата 60×90/32 (107×140 мм). |
| 2 | карманное издание | Малоформатное издание, пригодное для переноски в кармане, удобное для чтения в дороге |
| 3 | миниатюрное издание | Издание, имеющее формат, не превышающий 100×100 мм. |
| 4 | книжка-малютка | Издание, имеющее формат, не превышающий 50×60 мм |
| 5 | портативное издание | Издание небольшого формата, убористо набранное, содержащее большой объем информации и предназначенное для пользования в разных условиях практической деятельности. |
| 6 | фолиант | Издание, формат которого составляет долю бумажного листа. |

По характеру оформления и способу полиграфического исполнения печатные издания классифицируются следующим образом: пейпербек, кипсек, факсимильное издание, репринтное издание, ксилографическая книга, литографированное издание, таблица 1.2.

Кроме вышеперечисленной классификации, печатные издания подраз-деляются на виды по  принадлежности автору, издателю ( анонимное, соб-ственное,  пожизненное, посмертное, ведомственное, совместное, фирменное, контрафактное);  по характеру обращения (бесплатное издание, букинисти-ческая книга, бестселлер, издание на правах рукописи, нумерованное издание, подписное издание, редкое издание); издания, выпущенные в честь какого-либо события или лица подразделяются на мемориальное издание  и юбилейное из-дание. [9]

Классификация периодических и продолжающихся  изданий

общеполитическая газета: Газета, систематически освещающая вопросы внутренней и внешней политики страны, а также международную жизнь.

специализированная газета: Газета, систематически освещающая отдельные проблемы общественной жизни, науки, техники, культуры и других областей деятельности и адресованная определенным категориям читателей.

специальный газетный выпуск: Газетное издание, подготовленное выездной или общественной редакцией основной газеты для оперативного доведения необходимой информации до читателя, имеющее текущий и валовый номера, год, дату издания, выходящее в течение ограниченного срока.

Газета

литературно-художественный журнал: Журнал, содержащий произведения художественной литературы, а также публицистические и критические статьи и материалы.

общественно-политический журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы актуальной общественно-политической тематики, предназначенный для широких кругов читателей.

научный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные научным работникам.

научно-популярный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы об основах наук, о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и практической деятельности, служащий распространению знаний и самообразованию.

производственно-практический журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы по технологии, технике, экономике, организации производства или практической деятельности, методические разработки, предназначенный работникам определенной отрасли.

популярный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы по различным вопросам и предназначенный широкому кругу читателей.

реферативный журнал: Периодическое реферативное издание, официально зарегистрированное в качестве журнала.

журнал

бюллетень

бюллетень-таблица, статистический бюллетень, бюллетень-хроника ,нормативный бюллетень, рекламный бюллетень , справочный бюллетень

календарь знаменательных дат: Календарь-ежегодник, ежеквартальник, ежемесячник, еженедельник, включающий выборочный перечень дней года, связанных с памятными событиями и сведениями об этих событиях.

календарь книжного типа: Календарь-ежегодник, выходящий в виде книжного издания, содержащий материалы, подобранные в соответствии с определенной тематикой и (или) читательским адресом.

отрывной/перекидной календарь: Календарь-ежегодник настенной или настольной формы, в котором на каждый день (неделю, месяц) отведены отдельные отрываемые/перекидываемые листки.

табель-календарь: Календарь-ежегодник в виде листового издания, содержащий перечень дней года, расположенных по месяцам в форме таблицы.

календарь

Рисунок 1.4- Классификация периодических и продолжающихся  изданий.

Таблица 1.2- Виды изданий по характеру оформления и способу полиграфического исполнения

| № п/п | Виды | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | пейпербек | Карманное издание в бумажной обложке, выпущенное массовым тиражом |
| 2 | улучшенное издание | Издание, выпущенное в улучшенном художественном оформлении и полиграфическом исполнении: с использованием оригинального макета, шрифтов новых гарнитур, на высококачественной бумаге |
| 3 | кипсек | Роскошно оформленная книга/альбом. |
| 4 | факсимильное издание | Издание, с максимальной степенью подобия воспроизводящее подлинник (оригинал): по его размерам, внешнему виду бумаги, переплету, всем особенностям текста и иллюстраций, следам времени, пользования |
| 5 | репринтное издание; кр. ф. репринт: | Издание, выпуск которого осуществляется путем репродуцирования страниц издания, выбранного для воспроизведения. |
| 6 | ксилографическая книга | Издание, текст и иллюстрации которой выполнены в технике гравюры на дереве. |
| 7 | литографированное издание | Издание, текст и иллюстрации которого отпечатаны способом литографии. |

Таким образом, печатные издания имеют достаточно расширенную клас-сификацию. Однако, так как исследования данной работы направлены на изу-чение качества  книжной продукции, перейдет к подробному рассмотрению ассортимента этой группы товаров.

# 1.2 Ассортимент и особенности книжной продукции

В настоящее время в книжных магазинах, в библиотечных фондах можно увидеть огромный выбор книжной продукции. Все книги отличаются форма-том, оформлением, тематикой и другими особенностями. Рассмотрим подроб-нее понятия книги, ее основные элементы и особенности. Книга – важнейший источник информации, канал социальной коммуникации, основная разновид-ность документа в составе фондов библиотек и других документно-коммуника-ционных структур. Это наиболее важная форма хранения словесной и графи-ческой информации, предназначенной для многократного использования и передачи в пространстве и времени, рисунок 1.5. Перечисленные функции

важнейший источник информации, канал социальной коммуникации, это наиболее важная форма хранения словесной и графической информации, предназначенной для многократного использования и передачи в пространстве и времени.

Книга

Структура книги

Не существует каких-либо особо жестких правил, определяющих вид вступительного материала, поскольку содержимое вступительной части часто определяется требованиями к представлению темы материала и относительной длиной каждой части.

Вступительная часть

Авантитул

Авантитулом называется первая страница издания, расположенная перед титульным листом и содержащая обычно издательскую марку, эпиграф, посвящение, надзаголовочные данные. Изредка применяются и другие названия: фортитул или выходной лист. Страница может быть и пустой, не содержащей никакой информации. Она как бы защищает титульный.

лист При нумерации страниц авантитулу, как правило, присваивается первый номер. Если в процессе верстки возникают лишние страницы, авантитулом можно пожертвовать.

Объявление

Объявление подразумевает список других книг данного автора и помещается на контртитуле. Здесь же приводятся сведения об издании в целом или воспроизводится титульный лист издания, послужившего оригиналом для перевода.

Заглавие

Основное заглавие книги отображается, конечно, на титульном листе. Как правило, заглавие включает в себя название издания, выделенное художественно-полиграфическим способом.

Оборот

титула

На оборотной стороне титульного листа, традиционно являющегося четвертой страницей издания, размещаются элементы выходных сведений (например, знак охраны авторского права, ISBN, каталожные данные, аннотация и основные сведения об издании и издателе.

Фронтиспис

Левая сторона разворота с титульным листом служит для размещения иллюстрации или портрета автора

Содержание

Послесловие

Список сокращений

Приложения

Примечания.

Предисловие

Список терминов (глоссарий).

Введение

Библиография

Основной текст

Предметный указатель

Заключительная часть

Рисунок 1.5- Понятие книги и ее структура.

книги являются ее постоянными свойствами. К переменным же относятся материалы, на которых воспроизводится информация, форма книги, разно-видности шрифтов и содержания, а также особые функции различных типов книг. [6]

Любая книга имеет свою структуру, однако  в  зависимости от вида кни-ги, эта структура может изменяться. Но в целом основными структурными элементами являются: вступительная часть, авантитул, объявление, заглавие, оборот титула, фронтиспис, содержание, список иллюстраций, список сок-ращений, предисловие, введение, основной текст, заключительная часть, пос-лесловие., приложения, примечания, список терминов (глоссарий), словарь, библиография, предметный указатель, рисунок 1.5.

Авантитулом называется первая страница издания, расположенная перед титульным листом и содержащая обычно издательскую марку, эпиграф, посвя-щение, надзаголовочные данные. Изредка применяются и другие названия: фортитул или выходной лист. Страница может быть и пустой, не содержащей никакой информации. Она как бы защищает титульный.

Основное заглавие книги отображается, конечно, на титульном листе. Как правило, заглавие включает в себя название издания, выделенное художест-венно-полиграфическим способом.

На оборотной стороне титульного листа, традиционно являющегося чет-вертой страницей издания, размещаются элементы выходных сведений (нап-ример, знак охраны авторского права, ISBN, каталожные данные, аннотация и основные сведения об издании и издателе.

Левая сторона разворота с титульным листом служит для размещения иллюстрации или портрета автора, она называется- фронтиспис.

Содержание –это перечень частей, разделов и глав в книге. Список содер-жания традиционно начинается с левой страницы. Список сокращений -для словарей и справочников - список используемых в книге сокращений.

Предисловие- это сопроводительная статья, помещаемая в начале издания. Как правило, в предисловии поясняются цели и особенности содержания и пос-троения произведения. Введение раскрывает тему книги, обычно пишется автором. Начинается с нового листа. [27]

Поскольку основной текст является главным элементом книги, редакти-рование и выбор дизайна основного текста будет иметь первостепенное зна-чение. Основной текст может быть поделен на любое количество частей, раз-делов, глав, подразделов в любом их сочетании. Первая из задач при редак-тировании материала состоит в правильном выборе количества частей или глав для книги; а затем в определении для каждой из составляющих частей уровней заголовков - приведение их к минимальному числу уровней - и простановка для них меток (тэгов). В ходе проработки дизайна и при наборе каждый тэг пред-ставляет соответствующий типографский стиль. Обработка заголовков необ-ходима как с точки зрения определения их иерархии в структуре, так и для назначения способа их отображения в тексте. Второстепенный текст, выдер-жки, сноски и надписи должны быть продуманы, а также принята некая систе-ма выделения - например, пометки на полях различного цвета - чтобы об-легчить работу дизайнеру и наборщику.

Как и вступительный материал, заключительный материал также может быть представлен различным образом. Сопроводительная статья, помещаемая после основного текста произведения называется послесловием. В приложении могут быть таблицы, пояснения и дополнения, имеющие отношение к основ-ному тексту, но вспомогательные по отношению к главной теме. В примечании приводятся поясняющие примечания. Список терминов (глоссарий)- список понятий и терминов, относящихся к обсуждаемой теме.

Словарь-это список иностранных слов в алфавитном порядке с поясне-нием их значений. Библиография- это список книг, используемых в качестве источников информации или рекомендуемых для дальнейшего изучения. Пред-метный указатель- это список понятий в алфавитном порядке со ссылками на страницы.

Все элементы в заключительной части обычно начинаются с новой страницы. Как правило, используется нумерация, продолжающая систему ну-мерации основного текста, но если имеет место достаточно близкая связь по смыслу со вступительным материалом, или приводимая заключительная часть является единственной для нескольких томов, можно использовать при нумера-ции римские цифры, продолжая нумерацию из вступительной части, или начав ее заново.

Рассмотрим отличительные особенности книжных изданий. В целом кни-ги можно классифицировать по следующим признакам: по типам печатных форм и принципам формирования на них печатных и пробельных элементов; по применяемому сырью (бумаги) для печати); по оформлению (обложке); по фор-мату; по содержанию информации и целевому назначению; по типу ; по воз-растной категории читателей, по ценовой категории, рисунок 1.6.

По типам печатных форм и принципам формирования на них печатных и пробельных элементов различают:

– способ плоской печати, при котором печатающие и пробельные элемен-ты расположены на одном уровне;

– способ высокой печати, при котором печатающие элементы располо-жены выше пробельных элементов;

– способ глубокой печати, при котором печатающие элементы углубля-ются по отношению к пробельным;

– способ трафаретной печати, при котором краска наносится на запечаты-ваемый материал через трафарет и др.;

– офсетная печать, один из наиболее распространенных видов плоской печати.

Отличительные особенности книжной продукции

по типам печатных форм

-способ плоской печати, при котором печатающие и пробельные элементы расположены на одном уровне;

– способ высокой печати, при котором печатающие элементы расположены выше пробельных элементов;

– способ глубокой печати, при котором печатающие элементы углубляются по отношению к пробельным;

– способ трафаретной печати, при котором краска наносится на запечатываемый материал через трафарет и др.;

– офсетная печать, один из наиболее распространенных видов плоской печати.

по применяемому сырью (бумаги)

на типографской бумаге, офсетной бумаге и бумаге для глубокой печати

По оформлению (обложке)

Обложка, переплет,  суперобложка

миниатюрный, уменьшенный (карманный), стандартный, увеличенный, энциклопедический, очень большой.

По форматам

1) политические; 2) учебные; 3) справочные; 4) детские; 5) литературно-художественные; 6)нехудожественные; 7) научно-популярные; 8) научные; 9) официальные; 10) производственные;11) букинистические книги, 12)антикварные книги; 13) книги на иностранных языках.

По содержанию информации и целевому назначению

По типу

обычные, улучшенные  и  подарочные

По возрастной категории читателей

-издания для детей дошкольного возраста;

- издания для детей младшего школьного возраста;

- издания для детей старшего школьного возраста;

- издания для взрослых читателей.

По ценовой категории

Низкая цена, средняя ценовая категория, высокая цена

Рисунок  1.6-Отличительные особенности книжной продукции.

Печать книг обычно осуществляется на типографской бумаге, офсетной бумаге и бумаге для глубокой печати. От качества и цены бумаги, зависит и стоимость издания.

По оформлению (обложке) книги могут быть либо в обложке, либо в пе-реплете или суперобложке. Переплет – прочное покрытие из картона, пласт-массы или картонных сторонок, обтянутых кожей, тканью, бумагой, которое соединяется с книжным блоком посредством форзацев и служит для защиты блока от повреждения и загрязнения, а также для первоначальной информации об издании и в качестве элемента художественного оформления. Переплет значительно прочнее обложки.

Обложка – бумажное покрытие издания, не рассчитанное на длительное хранение, иногда защищенное пленкой прозрачного полимера, соединяемое с книжным блоком без форзацев. В разговорной речи издание в бумажной об-ложке называют книгой в мягкой обложке, а издание в переплете – книгой в твердой обложке.

Суперобложка надевается на переплет или основную обложку, прикле-енную к книжному блоку, и держится с помощью клапанов – широких от-воротов, загибаемых на внутреннюю сторону передней и задней сторонок переплета или основной обложки. Иногда суперобложку приклеивают по ко-решку к основной обложке (в таком случае их называют приклеенными).

Суперобложку рекламного или подарочного издания иногда заменяют ман-жеткой – это обертка, бумажная полоска (лента) со склеенными концами, ко-торые закрывают лишь часть переплета. Для обеспечения сохранности особо ценных книг их помещают в футляр – картонную или пластмассовую коробку специальной формы для хранения книг. [27]

Книжные издания также классифицируются по форматам: миниатюрный, уменьшенный (карманный), стандартный, увеличенный, энциклопедический, очень большой. Согласно ГОСТ 5773-90 «Издания книжные и журнальные. Форматы» [10] форматы книжных изданий должны иметь следующие размеры, таблица 1.3.

Таблица 1.3- Форматы книжных изданий

|  |  | Формат книжных изданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер листа бумаги, мм | Доля листа | Условное обозначение | Размеры, мм |  |
|  |  |  | максимальный | минимальный |
| 600Мх900 | 1/8 | 60x90/8 | 220x290 | 205x275 |
| 840x1080М | 1/16 | 84x108/16 | 205x260 | 192x255 |
| 700x1000М | 1/16 | 70x100/16 | 170x240 | 158x230 |
| 700x900М | 1/16 | 70x90/16 | 170x215 | 155x210 |
| 600x900М | 1/16 | 60x90/16 | 145x215 | 132х205 |
| 600x840М | 1/16 | 60x84/16 | 145x200 | 130x195 |
| 840Мx1080 | 1/32 | 84x108/32 | 130x200 | 123x192 |
| 700Мx1000 | 1/32 | 70x100/32 | 120x165 | 112x158 |
| 750Мx900 | 1/32 | 75x90/32 | 107x177 | 100x170 |
| 700Мx900 | 1/32 | 70x90/32 | 107x165 | 100x155 |
| 600Мx840 | 1/32 | 60x84/32 | 100x140 | 95x130 |

Важно отметить, что существуют три основных формата полосы набора:

- экономичный (наибольший) — с очень узкими полями — предназначен для книг, рассчитанных на короткий срок использования, а также для изданий, в которых необходимо представлять материал максимально сжато, например, для словарей и справочников;

- нормальный (средний) — предназначен для значительной части изданий художественной и научной литературы, а также учебников;

- улучшенный (наименьший) — предназначен для книг, рассчитанных на долгий срок использования, например, собраний сочинений, а также для пода-рочных изданий.

По содержанию информации и целевому назначению книжные издания делятся на следующие виды : 1) политические; 2) учебные; 3) справочные; 4) детские; 5) литературно-художественные; 6)нехудожественные; 7) научно-по-пулярные; 8) научные; 9) официальные; 10) производственные;11) букинисти-ческие книги, 12)антикварные книги; 13) книги на иностранных языках.

По типу  книги делятся  на обычные, улучшенные  и  подарочные.

Показатель назначения изданий — характеристика, которая определяет вероятностный круг потребителей и соответственно предполагаемые экс-плуатационные нагрузки. По возрастной категории читателей издания можно разделить на следующие группы:

I  - издания для детей дошкольного возраста;

II - издания для детей младшего школьного возраста;

III- издания для детей старшего школьного возраста;

IV- издания для взрослых читателей.

В зависимости от качества книги, ее формата, качества печати, оформ-ления, бумаги, содержания, зависит и цена издания. По этому признаку можно подразделить:  книжные издания, имеющие низкую ценовую категорию, сред-нюю ценовую категорию и высокую ценовую категорию.

От того, какого качества книга, каким она пользуется спросом, будет зависеть и товарооборот любого торгового предприятия, поэтому формирова-ние ассортимента качественными книжными изданиями играют одну их важ-нейших функций в деятельности предприятия. Перейдем к рассмотрению по-казателей качества и экспертизы книжной продукции.

# 1.3 Показатели качества и экспертиза книжной продукции

Оценка уровня качества — это совокупность ее операций, включающих выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, опреде-ление значения этих показателей и сопоставление их с базовыми (ГОСТ 15467-79). Основными показателями качества книжной продукции в соответствии с ГОСТ 4.482-87 «Система показателей качества продукции. Издания книжные и журнальные» [13], (приложение А),  являются:

-показатели назначения (формат издания, формат полосы набор, кегль шрифта, гарнитура шрифта, тип обложки, способ скрепления иллюстративность; вид, масса печатной бумаги, совмещение красок, цветопередача);

-показатели надежности (удельное усилие вырыва единичного листа при бесшвейном способе скрепления, удельное усилие разрыва блока на стыке тетра-дей, максимально допустимая нагрузка при блочном или стеллажном хранении);

-показатели экономичного использования сырья и материалов (коэффи-циент использования площади бумаги);

-эстетические показатели (красочность, показатель уровня исполнения, цвет и отделка бумаги переплетного материала);

-показатели стандартизации и унификации (показатель использования стандартизованных элементов типового оформления издания), рисунок 1.7. [13]

Качество печатных изданий должно соответствовать разработанным государственным и отраслевым стандартам. Так, в частности издания книжные для детей и подростков должны соответствовать показателям качества, представленным в ОСТ  29.127-2002 «Издания книжные и журнальные для детей и  подростков. Общие технические условия»  (принят и введен в действие приказом МПТР РФ от 17 января 2003 г. № 10) (прил.Б); Технический регламент таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» от 23.11.2011 г. № 797(,прил.В).

Оценка уровня качества

это совокупность ее операций, включающих выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значения этих показателей и сопоставление их с базовыми.

Основные показатели качества книжной продукции

формат издания, формат полосы набор, кегль шрифта, гарнитура шрифта, тип обложки, способ скрепления иллюстративность; вид, масса печатной бумаги, совмещение красок, цветопередача

Показатели

назначения

показатели надежности

удельное усилие вырыва единичного листа при бесшвейном способе скрепления, удельное усилие разрыва блока на стыке тетрадей, максимально допустимая нагрузка при блочном или стеллажном хранении).

показатели экономичного использования сырья и материалов

коэффициент использования площади бумаги

красочность, показатель уровня исполнения, цвет и отделка бумаги переплетного материала

эстетические показатели

показатели стандартизации и унификации

показатель использования стандартизованных элементов типового оформления издания

Рисунок 1.7- Основные показатели качества книжной продукции.

Для других печатных изданий предусмотрены следующие ГОСТы: ГОСТ 22240-76. «Обложки и крышки переплетенные. Классификация»; ОСТ 29.124-94 «Издания книжные. Общие технические условия»;  ГОСТ 5773-90 Издания книжные и журнальные. Форматы и др. (приложение А).

Качество издательской продукции в значительной степени зависит от группы свойств, связанных с ее изготовлением на полиграфических предпри-ятиях. Полиграфический процесс специфичен и сложен. Для оценки качества полиграфического исполнения книжно-журнальной и изобразительной продукции используют метод балльной оценки качества, состоящий в выяв-лении статистическим методом дефектов исполнения и установлении их зна-чимости в баллах.

Для оценки качества книжных изданий для детей и подростков: «Стандарт отрасли ОСТ 29.127-2002 «Издания книжные и журнальные для детей и подростков. Общие технические условия»»  предусматривает гигиени-ческие и конструктивные требования к изделиям. В частности, основными ги-гиеническими требования являются следующие: корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм; разрешается на полях страницы, кроме корешковых, размещать условные обозначения, наглядные изображения, текст объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы; при печати черной краской интервал оптических плотностей элементов изображения тек-ста и бумаги в издании должен быть не менее 0,7; при печати текста на цвет-ном, сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций оптическая плотность фона должна быть не более 0,3; в издании не следует применять: шрифты уз-кого начертания; цветные краски на цветном фоне при кегле менее 20 пунктов и объеме текста более 200 знаков; в раскрасках линия рисунка должна быть толщиной не менее 2 пунктов (жирная), минимальный габаритный размер эле-ментов рисунка должен быть не менее 5 мм.; способ скрепления блока шитьем проволокой втачку запрещается применять для следующих изданий: в пере-плетных крышках; в обложках с толщиной блока более 10 мм., рис. 1.8. [15]

Требования к книжным изданиям для детей и подростков и экспертиза качества

Гигиенические требования

Корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм.

Разрешается на полях страницы, кроме корешковых, размещать условные обозначения, наглядные изображения, текст объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы.

При печати черной краской интервал оптических плотностей элементов изображения текста и бумаги в издании должен быть не менее 0,7.

При печати текста на цветном, сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций оптическая плотность фона должна быть не более 0,3.

В издании не следует применять: шрифты узкого начертания; цветные краски на цветном фоне при кегле менее 20 пунктов и объеме текста более 200 знаков.

В раскрасках линия рисунка должна быть толщиной не менее 2 пунктов (жирная), минимальный габаритный размер элементов рисунка должен быть не менее 5 мм.

Способ скрепления блока шитьем проволокой втачку запрещается применять для следующих изданий: в переплетных крышках; в обложках с толщиной блока более 10 мм.

Конструктивные требования

Формат издания должен соответствовать требованиям ГОСТ 5773.

Тип переплетной крышки и/или обложки издания должен соответствовать требованиям ГОСТ 22240.

Для многотомных и серийных изданий, рассчитанных на длительный срок службы, не рекомендуется применять бесшвейный способ скрепления блоков.

Для многотомных и серийных изданий рекомендуется единый характер внешнего оформления, формат и тип переплетной крышки (обложки).

Оформление выходных сведений в издании должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.4.

В выходные сведения изданий, предназначенных для детей до 4 лет, необходимо включать следующую информацию о читательском адресе: "Для чтения взрослыми детям".

Экспертиза качества

Большинство требований к книжным изданиям  контролируют визуально.

Размеры полей определяют линейкой с точностью до 1 мм в середине каждой выбранной для контроля тетради.

Интервал оптических плотностей элементов изображения текста и бумаги определяют денситометром отражения за фильтром видности.

Оптическую плотность фона измеряют денситометром отражения за фильтром видности в пяти местах изображения на контролируемой странице.

Кегль шрифта текста издания измеряют лупой ЛИ-3-10-х по ГОСТ 25706, микроскопом МПБ-2 по ГОСТ 8074 в мм с точностью до 0,01 мм или издательским прозрачным шаблоном [Свидетельство Российского Центра испытаний и сертификации Госстандарта России (N 8841-64884 от 27.12.99 г.)] в пунктах в системе Дидо.

Для определения кегля шрифта лупой или микроскопом измеряют высоту очка одной произвольно выбранной прописной буквы на каждой из 10 контролируемых страниц.

Определение кегля шрифта издательским прозрачным шаблоном проводят по прописным буквам (Н, П, К) на контролируемой странице наложением шаблона до совмещения контролируемой буквы по высоте с контрольной буквой на шаблоне, либо с границами контрольного "окошка".

Длину строки текста в издании измеряют линейкой по ГОСТ 427 в мм с точностью до 1 мм.

Для определения длины строки измеряют одну полноформатную строку на каждой из 10 контролируемых страниц.

Группу, емкость и начертание шрифта определяют по ГОСТ 3489.1 на 10 характерных страницах.

Расстояние между колонками при многоколонном наборе и расстояние между полосой и иллюстративным заполнением полей измеряют линейкой в мм, с точностью до 1 мм.

Рисунок 1.8- Требования к печатным изданиям для детей и экспертиза качества

Конструктивными требованиями к  книжным и журнальным изданиям для детей являются следующие: формат издания должен соответствовать тре-бованиям ГОСТ 5773; тип переплетной крышки и/или обложки издания должен соответствовать требованиям ГОСТ 22240; для многотомных и серийных из-даний, рассчитанных на длительный срок службы, не рекомендуется применять бесшвейный способ скрепления блоков; для многотомных и серийных изданий рекомендуется единый характер внешнего оформления, формат и тип переплетной крышки (обложки); оформление выходных сведений в издании должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.4; в выходные сведения изданий, предназначенных для детей до 4 лет, необходимо включать следующую информацию о читательском адресе: "Для чтения взрослыми детям".

Для оценки качества книжной продукции для детей и подростков приме-няют следующие методы: большинство требований к книжным изданиям  конт-ролируют визуально; размеры полей определяют линейкой с точностью до 1 мм в середине каждой выбранной для контроля тетради; интервал оптических плотностей элементов изображения текста и бумаги определяют денситомет-ром отражения за фильтром видности; оптическую плотность фона измеряют денситометром отражения за фильтром видности в пяти местах изображения на контролируемой странице; кегль шрифта текста издания измеряют лупой ЛИ-3-10-х по ГОСТ 25706, микроскопом МПБ-2 по ГОСТ 8074 в мм с точностью до 0,01 мм или издательским прозрачным шаблоном [Свидетельство Российского Центра испытаний и сертификации Госстандарта России (N 8841-64884 от 27.12.99 г.)] в пунктах в системе Дидо; для определения кегля шрифта лупой или микроскопом измеряют высоту очка одной произвольно выбранной про-писной буквы на каждой из 10 контролируемых страниц; определение кегля шрифта издательским прозрачным шаблоном проводят по прописным буквам (Н, П, К) на контролируемой странице наложением шаблона до совмещения контролируемой буквы по высоте с контрольной буквой на шаблоне, либо с границами контрольного "окошка"; длину строки текста в издании измеряют линейкой по ГОСТ 427 в мм с точностью до 1 мм.; для определения длины строки измеряют одну полноформатную строку на каждой из 10 контроли-руемых страниц;  группу, емкость и начертание шрифта определяют по ГОСТ 3489.1 на 10 характерных страницах;  расстояние между колонками при много-колонном наборе и расстояние между полосой и иллюстративным заполнением полей измеряют линейкой в мм, с точностью до 1 мм.

Основными критическими дефектами книжных изданий для детей яв-ляется: дефекты (по ОСТ 29.42), приводящие к искажению или потере инфор-мации и дефекты, приводящие к полной потере товарного вида издания или затрудняющие его использование по назначению, рисунок 1.9.

Основные критические дефекты книжных изданий для детей

Дефекты (по ОСТ 29.42), приводящие к искажению или потере информации:

- некомплектность или нарушение последовательности элементов блока: чужие, повторяющиеся, недостающие, перепутанные тетради, вкладки, вклейки, приклейки;

- некомплектность или нарушение последовательности страниц: пропущенные, перепутанные, перевернутые полосы, иллюстрации и подписи к ним, заголовки, неправильная последовательность полос в тетради, белые страницы;

- дефекты воспроизведения текста и иллюстраций в блоке: непропечатка, рваное очко или штрих, двоение знаков, отмарывание или пробивание краски, полошение, несовпадение распашных полос более чем на 3 мм;

- затекание клея между страницами блока, вызывающее их склеивание и повреждение текста или иллюстрации при раскрывании издания;

- механическое повреждение, морщины (складки) или грязь на страницах;

- чужая переплетная крышка или обложка.

Дефекты (по ОСТ 29.42), приводящие к полной потере товарного вида издания или затрудняющие его использование по назначению

перевернутый блок, раскол блока;  отклеивание или разрыв форзаца по сгибу;

обшивка, незагнутые скобы, отсутствие скобы;  отставание или механическое повреждение припрессованной пленки, растрескивание лакового слоя;  отставание обложки от корешка; коробление или скручивание обложки после припрессовки пленки или лакирования;  коробление переплетной крышки;  механическое повреждение издания, смятые, грязные страницы (обложка, переплетная крышка).

Рисунок 1.9- Основные критические дефекты книжных изданий для детей.

Основные требования к качеству книжных  изданий для взрослых изло-жены в ОСТ 29.124- 94 - Издания книжные для взрослых читателей[14]  (прило-жение А).

Данным стандартом предусмотрены гигиенические  и конструктивные требования к книжным изданиям. Так, в частности  гигиеническими требо-ваниями являются: Издания по целевому назначению (ГОСТ 7.60) в зависи-мости от гигиенической значимости должны  подразделятся на 2 группы: пер-вая (литературно-художественные; научные; научно-популярные);  вторая (справочные, в т.ч. энциклопедии и словари; официальные; массово-полити-ческие; производственно-практические; нормативные производственно-практи-ческие; для досуга; Кегли шрифта должны соответствовать стандартам указан-

ным в ГОСте; пропорции очка букв выбранной гарнитуры: соотношение ши-рины и высоты очка должно быть не менее 2/3; расстояние между колонками при многоколонном тексте должно быть не менее 16 пунктов (6 мм); для науч-ных изданий рекомендуется гарнитура типа Тайме как наиболее информатив-ная; для печати текста (кроме вклеек, вкладок, приклеек и др.) следует приме-нять бумагу, предназначенную для печати книжных изданий, или газетную бу-магу; в издании для печати текста (кроме вклеек, вкладок, приклеек и др.) ре-комендуется применять бумагу одного вида и массы 1 м2; запрещается приме-нять способ скрепления блока шитьем проволокой втачку для изданий в облож-ках толщиной более 10 мм и в переплетных крышках.

Конструктивными требованиями являются следующие:  формат издания должен соответствовать требованиям ГОСТ 5773; тип переплетной крышки для обложки должен соответствовать требованиям ГОСТ 22240; для многотомных изданий, энциклопедий, словарей и справочников, рассчитанных на длительные сроки пользования, не рекомендуется применять бесшвейный клеевой способ скрепления блоков; оформление выходных сведений в изданиях должно соот-ветствовать требованиям ГОСТ 7.4., рисунок 1.10.

Методами контроля для обязательных требований являются:

Основные требования  к качеству книжной продукции  для взрослых и методы контроля

Гигиенические требования

Издания по целевому назначению (ГОСТ 7.60) в зависимости от гигиенической значимости должны  подразделятся на 2 группы: первая (литературно-художественные; научные; научно-популярные);  вторая (справочные, в т.ч. энциклопедии и словари; официальные; массово-политические; производственно-практические; нормативные производственно-практические; для досуга; Кегли шрифта должны соответствовать стандартам указанным в ГОСте; пропорции очка букв выбранной гарнитуры: соотношение ширины и высоты очка должно быть не менее 2/3; расстояние между колонками при многоколонном тексте должно быть не менее 16 пунктов (6 мм); для научных изданий рекомендуется гарнитура типа Тайме как наиболее информативная; для печати текста (кроме вклеек, вкладок, приклеек и др.) следует применять бумагу, предназначенную для печати книжных изданий, или газетную бумагу ; в издании для печати текста (кроме вклеек, вкладок, приклеек и др.) рекомендуется применять бумагу одного вида и массы 1 м2; запрещается применять способ скрепления блока шитьем проволокой втачку для изданий в обложках толщиной более 10 мм и в переплетных крышках.

Конструктивные требования

формат издания должен соответствовать требованиям ГОСТ 5773; тип переплетной крышки для обложки должен соответствовать требованиям ГОСТ 22240; для многотомных изданий, энциклопедий, словарей и справочников, рассчитанных на длительные сроки пользования, не рекомендуется применять бесшвейный клеевой способ скрепления блоков; оормление выходных сведений в изданиях должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.4.

Методы контроля для обязательных требований

Кегль шрифта издания измеряют типометрическим шаблоном (строкомером) по ТУ 2.034.5748542.64 в пунктах или лупой ЛИ-3-10х по ГОСТ 25706, микроскопом МПБ-2 по ГОСТ 8074 в миллиметрах с точностью до 0,1 мм.

Для определения кегля шрифта измеряют высоту очка одной произвольно выбранной строчной буквы без выносных элементов вместе с межстрочием на каждой из десяти контролируемых страниц.
Длину строки текста издания и расстояние между колонками при многоколонном тексте измеряют типометрическим шаблоном (строкомером) или линейкой по ГОСТ 427 в миллиметрах с точностью до 1 мм.

Для определения длины строки измеряют одну полноформатную строку на каждой из десяти контролируемых страниц.

Расстояние между колонками измеряют на каждой из десяти контролируемых страниц.
 Вид бумаги определяют по информации в выходных сведениях экземпляра издания.
Способ скрепления определяют визуально, толщину экземпляра издания в обложке измеряют линейкой по ГОСТ 427 с точностью до 1 мм.

Формат издания определяют в каждом экземпляре выборки измерением линейкой по ГОСТ 427 с точностью до 1 мм. Тип переплетной крышки или обложки и правильность оформления выходных сведений определяют визуально.

Наличие критических дефектов определяют визуально в каждом экземпляре выборки.

Рисунок 1.10- Основные требования к книжным изданиям для взрослых.

кегль шрифта издания измеряют типометрическим шаблоном (строкомером) по ТУ 2.034.5748542.64 в пунктах или лупой ЛИ-3-10х по ГОСТ 25706, микро-скопом МПБ-2 по ГОСТ 8074 в миллиметрах с точностью до 0,1 мм.; для опре-деления кегля шрифта измеряют высоту очка одной произвольно выбранной строчной буквы без выносных элементов вместе с межстрочием на каждой из десяти контролируемых страниц; длину строки текста издания и расстояние между колонками при многоколонном тексте измеряют типометрическим шаб-лоном (строкомером) или линейкой по ГОСТ 427 в миллиметрах с точностью до 1 мм.; для определения длины строки измеряют одну полноформатную стро-ку на каждой из десяти контролируемых страниц; расстояние между колонками измеряют на каждой из десяти контролируемых страниц; вид бумаги опреде-ляют по информации в выходных сведениях экземпляра издания; способ скреп-ления определяют визуально, толщину экземпляра издания в обложке измеряют линейкой по ГОСТ 427 с точностью до 1 мм.; формат издания определяют в каждом экземпляре выборки измерением линейкой по ГОСТ 427 с точностью до 1 мм.; тип переплетной крышки или обложки и правильность оформления выходных сведений определяют визуально;  наличие критических дефектов определяют визуально в каждом экземпляре выборки., рисунок 1.10.

Основными критическими дефектами книжных изданий для взрослых являются: дефекты, приводящие к искажению или потере информации; дефекты, приводящие к полной потере товарного вида или затрудняющие использование издания по назначению, рисунок  1.11.

Таким образом, проведенное исследование показало, что основными по-казателями качества книжной продукции являются показатели: назначения, показатели надежности, показатели экономичного использования сырья и мате-риалов, эстетические показатели, показатели стандартизации и унификации. Для оценки качества книжных изданий для взрослых и детей разработаны отраслевые стандарты, согласно которым издания должны соответствовать гигиеническим

Основные критические дефекты книжных изданий для взрослых

Дефекты, приводящие к искажению или потере информации

перевернутые, пропущенные, перепутанные полосы, иллюстрации, подписи к ним, заголовки, буквы и знаки, зеркальное расположение текста или иллюстраций, неправильная последовательность страниц в тетради;

некомплектность и непоследовательность элементов блока: чужие, перевернутые, перепутанные, лишние, недостающие тетради, вкладки, вклейки, приклейки, форзацы;

незапечатанные полосы, кроме предусмотренных ("белые" листы);

грубые дефекты воспроизведения текста и иллюстраций в блоке: непропечатка (потеря элементов изображения), "бледная печать", смазывание, отмарывание краски, полошение, многочисленные забитые краской участки, пятна, царапины, сдвоенная печать, "макулатурные" листы;

грубые дефекты воспроизведения текста и иллюстраций на обложке или переплетной крышке: смазывание краски, осыпание фольги, потеря элементов изображения;

затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрывании;

срезанный край текста или иллюстраций на полосе ("зарезанные" текст или иллюстрации); текст или иллюстрации "ушли" в корешок;

неправильная вставка блока в обложку или переплетную крышку: блок перевернут, "чужой" блок.

Дефекты, приводящие к полной потере товарного вида или затрудняющие использование издания по назначению

- отставание форзаца от блока по всей полосе приклейки, разрыв форзацев по сгибу;

- любое смещение блока за пределы переплетной крышки;

- механические повреждения: рваные и/или грязные страницы, обложка, переплетная крышка;

- грубые дефекты припрессовки пленки: отслаивание и прорывы пленки;

- дефекты, приводящие к выпадению элементов блока: непрошитые страницы, раскол блока, отсутствие скоб;

- выпадение блока из обложки или переплетной крышки;

- грубая деформация блока, переплетной крышки.

Рисунок 1.11- Основные критические дефекты книжных изданий для взрослых

и конструктивным требованиям. Данным стандартами предусматриваются и методы оценки качества книжных изданий, а также рассмотрены основные кри-тические дефекты, которые условно можно разделить на две группы: дефекты, приводящие к искажению или потере информации и дефекты, приводящие к полной потере товарного вида или затрудняющие использование издания по назначению.

Обеспечение ассортимента качественными печатными изданиями должно стать первоочередной задачей любого торгового предприятия.