# 2.2.5 Определение прочности на изгиб ручек

Проведем определение прочности на изгиб ручек, табл.2.7.

Таблица 2.7- Прочность на изгиб ручек в местах соединения

| №п.п | Наименование ручки | Артикул | Тип ручки | Фирма производитель | Страна произво-дитель | Приложен-ное усилие | Продолжительность приложения нагрузки | Результат соответствует ГОСТ 28937-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CORVINA 51 | 13122 | РШСН | Corvina Universal бренд | Италия | 50Н | 11 с | соответствует |
| 2. | PILOT SUPER | 32038 | РШСВ | Pilot | Япония | 50Н | 10 с | соответствует |
| 3. | BRAUBERG | 6661912-07 | РШСВ | BRAUBERG | Германия | 50Н | 11 с | соответствует |
| 4. | ERICH KRAUSE | 302301 | РШСН | ErichKrause | Германия | 50Н | 14 с | соответствует |
| 5. | TUKZAR | WZ-2002 | РШСВ | TUKZAR | Корея | 50Н | 13 с | соответствует |

Прочность на изгиб ручек следует проверять на стенде, обеспечивающем приложение к ручке статической нагрузки 50 Н в местах соединений. Продолжительность приложения нагрузки должна быть от 10 до 15 с. Прочность изгиба должна быть не менее 50 Н. Для проведения испытания изготовлено приспособление в виде двух подвижных стоек с удобными для размещения ручки  площадками, расположенными на неподвижной линейке. Приспособление массой 0,076 кг устанавливалось в центре площадки весов товарных, на него укладывались испытуемые образцы, усилие прилагалось в местах соединения частей авторучек. Прилагаемое  усилие рассчитано  аналогично расчету  усилия для  проверки  удержания пишущего узла  в  рабочем  положении с учетом массы приспособления. Для товарных весов показания индикатора, соответствующие рекомендуемым ГОСТ 28937-91, доводились с учетом тарирования массы приспособления до 5 кг, что приблизительно соответствует 50 Н.  При  приложении  к  испытуемым  образцам  ручек  статистической нагрузки 50Н  в местах соединений оказались прочными.  Образцы ручек «BRAUBERG», «TUKZAR», «PILOT SUPER», «ERICH  KRAUSE», «CORVINA 51» соответствуют  техническим требованиям  стандарта.